吉林省高标准农田配建

“水肥一体化”主要设备技术参数、价格指标
二次征集公告

为科学推进吉林省高标准农田配建“水肥一体化”1000万亩项目实施，规范设备选型、统一技术标准、保障项目建设质量与长期运行效能，我省已面向社会公开征集泵房、首部、输水管道系统等核心设备技术参数、价格指标及配套建设方案。为进一步提升方案科学性、合理性与适用性，现面向社会公开征集设备参数、价格指标修改完善意见，有关事项公告如下：

一、主要设备技术参数、价格指标
	设备名称
	设备需求

	
	中、东部地区
（机井出水量10-30m³）
	西部地区
（机井出水量30-40m³）

	泵房
	选型使用预制钢筋混凝土井房。
设计符合《高标准农田建设通则》(GB/T30600-2022)、《泵站设计规范》(GB50265-2022)要求，结构稳固安全、防潮通风，尺寸满足操作、检修空间。
预制钢筋混凝土井房（含门、窗、门锁等全部配件）

长*宽*高：4m*3m*2.6m
	选型使用预制钢筋混凝土井房。

设计符合《高标准农田建设通则》(GB/T30600-2022)、《泵站设计规范》(GB50265-2022)要求，结构稳固安全、防潮通风，尺寸满足操作、检修空间。
预制钢筋混凝土井房（含门、窗、门锁等全部配件）
长*宽*高：4m*3m*2.6m

	首部
	水泵
	流量10~30m³/h；
井口出压力0.4~0.5MPa（泵扬程结合机井动水位确定）；
水泵效率≥75%；
功率7.5~13kW；
其他技术参数满足相关国家标准要求。          
	流量30~40m³/h；
井口出压力0.4~0.5MPa（泵扬程结合机井动水位确定）；
水泵效率≥75%；
功率7.5~15kW；
其他技术参数满足相关国家标准要求。

	
	过滤器
	过滤系统含“离心+双网（双叠片）”过滤器、沉沙罐、泄压阀、压力表、其他配件等;
处理流量20~40m³/h；
过滤精度≥120目；
主体采用耐腐蚀碳钢材质；
管路采用无缝钢管，连接位置由法兰或硅胶抱箍连接，接头处承压≥1MPa，均应符合国家标准GB/T8163-2018要求；
进、出水口配备快速接口；
与水接触的所有部件应符合GB/T43908-2024等相关国家标准要求。
	过滤系统含“离心+双网（双叠片）”过滤器、沉沙罐、泄压阀、压力表、其他配件等;
处理流量40~50m³/h；
过滤精度≥120目；
主体采用耐腐蚀碳钢材质；
管路采用无缝钢管，连接位置由法兰或硅胶抱箍连接，接头处承压≥1MPa，均应符合国家标准GB/T8163-2018要求；
进、出水口配备快速接口；
与水接触的所有部件应符合GB/T43908-2024等相关国家标准要求。

	
	施肥装置
	施肥装置为单通道水肥一体机，支持液体肥、可溶性固体肥；

施肥方式为泵注式，配备施肥泵、各类传感器、电动阀门等核心部件，管路为防腐蚀化工级材质承压≥1.6MPa；

操作方式：触摸屏&物理按键&远程APP&PC WEB端，支持本地+远程多端控制，具备定时定量、自动联动、数据监测、告警保护、用水用肥统计功能；

触摸屏尺寸：≥10寸；

施肥通道及速度：单通道，不小于1000L/h/通道，注肥压力大于主管道压力；

水肥一体机箱体：施肥泵、传感器、施肥管路等重要元器件均有金属箱体保护，表面静电喷涂，确保灌溉潮湿环境下的防锈能力；

施肥泵：立式离心泵，额定流量≥1m³/h，泵壳不锈钢材质，防锈耐腐蚀；

施肥阀：电动施肥球阀，自动调节施肥速度；

注水阀：电动注水阀；

施肥管路：采用UPVC防腐蚀化工级管路，承压≥1.6MPa；

肥料过滤器：PVC肥料过滤器，≥40目过滤精度；

配置容积500L耐腐蚀施肥桶及搅拌器；

配置施肥流量传感器：测量范围60~1500L/H，测量精度士3%；

配置施肥压力传感器：测量范围0~1MPa，综合精度:士0.5%；

配置主管路压力传感器：承压1.6MPa,压力监测范围0~1MPa；

配置主管路流量传感器：实时监测主管路瞬时流量、主管路累计流量；

配置EC传感器，实时监测肥桶肥液电导率；

配置pH传感器，实时监测肥桶肥液PH值（酸碱度）；

与肥液接触部件符合GB/T43908-2024等相关国家标准要求。
	施肥装置为单通道水肥一体机，支持液体肥、可溶性固体肥；

施肥方式为泵注式，配备施肥泵、各类传感器、电动阀门等核心部件，管路为防腐蚀化工级材质承压≥1.6MPa；

操作方式：触摸屏&物理按键&远程APP&PC WEB端，支持本地+远程多端控制，具备定时定量、自动联动、数据监测、告警保护、用水用肥统计功能；

触摸屏尺寸：≥10寸；

施肥通道及速度：单通道，不小于1000L/h/通道，注肥压力大于主管道压力；

水肥一体机箱体：施肥泵、传感器、施肥管路等重要元器件均有金属箱体保护，表面静电喷涂，确保灌溉潮湿环境下的防锈能力；

施肥泵：立式离心泵，额定流量≥1m³/h，泵壳不锈钢材质，防锈耐腐蚀；

施肥阀：电动施肥球阀，自动调节施肥速度；

注水阀：电动注水阀；

施肥管路：采用UPVC防腐蚀化工级管路，承压≥1.6MPa；

肥料过滤器：PVC肥料过滤器，≥40目过滤精度；

配置容积500L耐腐蚀施肥桶及搅拌器；

配置施肥流量传感器：测量范围60~1500L/H，测量精度士3%；

配置施肥压力传感器：测量范围0~1MPa，综合精度:士0.5%；

配置主管路压力传感器：承压1.6MPa,压力监测范围0~1MPa；

配置主管路流量传感器：实时监测主管路瞬时流量、主管路累计流量；

配置EC传感器，实时监测肥桶肥液电导率；

配置pH传感器，实时监测肥桶肥液PH值（酸碱度）；

与肥液接触部件符合GB/T43908-2024等相关国家标准要求。

	
	压力表
	量程0~1.6MPa，精度不低于1.5级，接口采用1/2" 外丝，符合 GB/T1220-2017等相关国家标准要求。
	量程0~1.6MPa，精度不低于1.5级，接口采用1/2" 外丝，符合 GB/T1220-2017等相关国家标准要求。

	
	控制阀
	阀门均采用钢制耐腐蚀材质，连接方式适配现场管路；
排气阀口径不小于主管管径的1/4；
冲洗阀和泄水阀口径可小于主管道1~2级；
阀门压力等级≥1.6MPa；
其他技术参数满足相关国家标准要求。
	阀门均采用钢制耐腐蚀材质，连接方式适配现场管路；
排气阀口径不小于主管管径的1/4；
冲洗阀和泄水阀口径可小于主管道1~2级；
阀门压力等级≥1.6MPa；
其他技术参数满足相关国家标准要求。

	
	流量计
	公称通径与主管直径匹配，法兰接口，精度0.5级，量程0~60m³/h，最大工作压力≥1MPa，符合流量测量相关国家标准要求。
	公称通径与主管直径匹配，法兰接口，精度0.5级，量程0~60m³/h，最大工作压力≥1MPa，符合流量测量相关国家标准要求。

	
	首部连接部件
	管道承压≥1.0MPa，管件承压≥1.6MPa；所有与水、肥液或肥水接触的管件、过滤装置、施肥装置、阀门等部件，均应符合 GB/T43908-2024等相关国家标准要求。
	管道承压≥1.0MPa，管件承压≥1.6MPa；所有与水、肥液或肥水接触的管件、过滤装置、施肥装置、阀门等部件，均应符合 GB/T43908-2024等相关国家标准要求。

	
	电源控制柜
	电气元件：电气元器件包括不限于（空开、变频器、交流接触器、继电器、热继、指示灯、按键等）均采用国内一线品牌电气件；

柜体材质：冷轧钢板，厚度≥1.2mm；

控制方式：配备手动和自动控制方式，配备紧急停止按钮；

工作电压：电压380V；

防护等级：IP65

供电方式：AC342~418V宽电压供电，支持无零线场景，电源接入配备独立接电模块，采用380V航空插座/接线端子，承载电流高于设备额定电流的50%以上；

用电安全保护：配备变频器，具备现场无零线环境下的漏电保护功能，具备电流电压、压力流量监测及过载、过压、堵转、空转等告警保护功能；

升级方式：支持本地升级、远程OTA升级；

配置流量/压力传感器，支持远程对设备的流量、压力、变频器的频率进行调整；

配置安全接地系统（接地电阻≤4Ω）和防雷击保护功能等。

	首部
	移动首部车（适合移动首部）
	车架采用Q235碳钢龙骨结构焊接设计，表面做防腐喷涂处理，涂层厚度≥60μm；

车厢为镀锌板材质，表面做防腐喷涂处理，涂层厚度≥60μm，电气控制区防护等级IP65，设备放置区防护等级IP54；
车厢带散热孔、独立接电模块及防盗门锁；

整车载重:额定载重量≥1500kg；

外形尺寸:不大于长*宽*高：3.40m*1.90m*2.00m；

通过性能:转弯半径≤5m，可通过2.5m宽标准农机道路；

配备贯穿式车轴、充气耐磨轮胎、轮式千斤顶；

出水口同侧布置且离地高度≤700mm。

	输水管道系统
	主管
	材质：PE软管（不得使用再生料、回料）；

尺寸：Φ63~Φ90；Φ63壁厚≥1.2mm，Φ75壁厚≥1.4mm，Φ90壁厚≥1.6mm；

管道承压≥0.25MPa；

使用年限≥3年；

其他技术参数符合NY/T1143-2022等相关国家（行业）标准要求。
	材质：PE软管（不得使用再生料、回料）；

尺寸：Φ90~Φ110；Φ90壁厚≥1.6mm，Φ110壁厚≥1.9mm；

管道承压≥0.25MPa；

使用年限≥3年；

其他技术参数符合NY/T1143-2022等相关国家（行业）标准要求。

	部分地区增设加压泵，立式/卧式（按需选择）；

流量≥8m³/h（按需求确定）；

扬程：30m-50m（按实际要求计算确定）；

电机功率：≥2.2kw（按根据流量和扬程变化调整）；

（吉林省东部、长春周边及四平地区，由于原高标井设计深度、出水量及扬程较小，地形坡度较大（如地形高差≥10m），不足以满足滴灌系统运行，故建议增加二次增压系统，全面满足区域农田灌溉用水要求）


二、征集内容

本次公开征集意见范围为吉林省高标准农田水肥一体化项目泵房、首部枢纽、输水管道系统等主要设备，各供应商、相关单位可针对已征集形成的设备技术参数、价格指标提出具体修改建议，并详细、明确说明建议理由及依据，专家评审组将依据建议酌情采纳，未附理由的建议不予采纳。

三、征集范围
面向全社会公开征集，符合本公告资格要求的设备生产、销售、服务企业及相关技术单位均可参与。

三、征集资格要求
参与本次意见征集的单位须为合法注册、具备相应经营资质与履约能力的市场主体，参与单位包含但不限于本项目第一次设备征集的申报单位。
四、申报期限和方式

1.申报截止时间

2026年3月16日16时00分，逾期提交的材料不予受理。

2.提交方式

参与单位需将单位盖章的材料扫描件及Word版本同步发送至指定邮箱：sfytzy666@163.com，并在邮件正文留联系人及联系电话。

五、其他事项

1.提交意见须客观真实、依据充分，符合国家、行业相关标准及吉林省高标准农田建设实际需求；

2.本次征集仅作为项目设备选型、技术标准制定、价格核定的参考依据，最终方案以正式发布文件为准；

3.参与单位所提交材料不予退还，相关知识产权由提交单位自行负责；

4.本公告最终解释权归项目组织单位所有。

六、联系方式
咨询单位：吉林省百利邦项目管理咨询有限公司

联系人：李洋
联系电话：13654398929
电子邮箱：sfytzy666@163.com
地址：长春净月高新技术产业开发区生态东街3330号吉林省国家广告产业园

吉林省百利邦项目管理咨询有限公司
2026年3月11日
附表1：

吉林省高标准农田配建“水肥一体化”主要设备

技术参数修改意见
供应商名称（盖章）：

联系人：

联系电话：
申报时间：
	序号
	设备名称
	设备需求
	报价（含税   %）
	技术参数调整建议
	理由或依据
	其它合理化建议

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


备注：申报单位须按照本次征集公告发布的产品技术参数进行报价，可同步就技术参数提出意见。所提意见应客观真实、依据充分，符合国家、行业相关标准及吉林省高标准农田建设实际需求，最终是否采纳以征集方审核结果为准。

附表2：

吉林省高标准农田配建“水肥一体化”主要设备

阶梯报价表
供应商名称（盖章）：

联系人：

联系电话：
申报时间：
	序号
	设备名称
	报价数量
	中、东部地区

报价（含税   %）
	西部地区

报价（含税   %）
	年度最大供应量

	1
	泵房
	5000套
	元
	元
	套



	
	
	10000套
	元
	元
	

	
	
	20000套
	元
	元
	

	
	
	30000套
	元
	元
	

	2
	首部（含水泵等所有部件）
	5000套
	元
	元
	套



	
	
	10000套
	元
	元
	

	
	
	20000套
	元
	元
	

	
	
	30000套
	元
	元
	

	3
	移动首部车
	5000套
	元
	元
	套



	
	
	10000套
	元
	元
	

	
	
	20000套
	元
	元
	

	
	
	30000套
	元
	元
	

	4
	输水管道系统
	5000套
	元
	元
	套



	
	
	10000套
	元
	元
	

	
	
	20000套
	元
	元
	

	
	
	30000套
	元
	元
	


备注：

1.本表申报单位须按照本次征集公告发布的产品进行报价，按表格格式进行阶梯式报价。

2.此报价为项目全部内容的包干总价，包含设备制造、运输、装卸、安装调试、技术服务、售后服务、人工费、税费、发票等所有相关费用。

3.此报价需按整套设备报价，不允许按配件单价进行报价。

4.供应套数为区间数值请列清具体数。
